Klasifikasi Postur Kerja

- Posisi Punggung, penilaian pada punggung diberikan kriteria nilai 1-4

- Tegak

- Membungkuk

- Memutar atau miring ke satu sisi (kanan atau kiri)

- Membungkuk dan terpilin atau miring ke depan dan ke samping

- Posisi Lengan, penilaian pada lengan diberikan kriteria nilai 1-3

- Kedua lengan di bawah bahu

- Satu lengan sejajar atau di atas bahu

- Kedua lengan sejajar atau di atas bahu

- Posisi Kaki, penilaian pada kaki diberikan kriteria nilai 1-7

- Duduk

- Berdiri dengan kedua kaki lurus

- Berdiri dengan satu kaki lurus

- Berdiri dengan kedua kaki bertumpu dengan lutut ditekuk

- Berdiri dengan satu kaki lutut ditekuk

- Berlutut dengan satu atau kedua lutut

- Berjalan

- Beban, penilaian pada beban diberikan kriteria nilai 1-3

- Berat beban kurang dari 10 kg

- Berat beban antara 10 kg hingga 20 kg

- Berat beban melebihi 20 kg

Hasil analisis dikelompokkan menjadi empat tingkatan risiko:

- Kategori 1: Rendah

- Kategori 2: Sedang

- Kategori 3: Tinggi

- Kategori 4: Sangat Tinggi

LEMBAR OBSERVASI OVAKO WORK POSTURE ANALYSIS SYSTEM (OWAS)